ID TV Установка v.1

# Подключение приставки в режиме HD-Ready

## Вариант 1 – с помощью HDMI-кабеля

Требуется всего один HDMI-кабель. Соедините соответствующие разъемы телевизора (конечно, только в том случае, если он поддерживает такой режим) и приставки. Выберите на телевизоре вход HDMI (см. документацию к телевизору). На приставке включите режим HD-Ready (см. ниже).

## Вариант 2 – с помощью компонентного кабеля («тюльпаны» или «колокольчики»)

Не путайте этот вариант подключения в режиме HD-Ready с подключением в режиме SD (см. ниже). В этот варианте используется такой же кабель, однако все три «тюльпана» несут видеоинформацию, поэтому надо будет подать аудиоинформацию дополнительными «тюльпанами». Разъемы, которые следует соединять в этом режиме, подписаны следующим образом: Y, Pb, Pr – на приставке – зеленый, синий и красный «тюльпаны» соответственно (телевизор должен поддерживать компонентный вход). Разъем Y отвечает за насыщенность (яркость) и синхронизацию информации, если подключить только этот разъем, то изображение будет черно-белым. Разъемы Pb (Pr) – несут различие между синим (красным) и насыщенностью, поэтому неправильное подключение этих кабелей приведет к неправильному отображению цветовой гаммы. На приставке должен быть режим HD-Ready, вход телевизора – компонентный.

# Подключение приставки в режиме SD

Используйте разъем SDTV на приставке (желтый «тюльпан») для соединения с таким же разъемом (AV) на телевизоре для передачи видеоинформации и красный и белый «тюльпаны» для передачи звука. Приставка должна быть в режиме SD, вход телевизора – AV.

# Изменение разрешения экрана (SDTV  HDTV  SDTV)

Menu  Настройки  Редактирование настроек  Разрешение экрана (желтая для изменения)  Выбрать нужное разрешение (зеленая для выбора)  Подтвердить (зеленая)  Сохранить (зеленая)

Возможно, потребуется перезагрузить приставку (кнопка Reset на передней панели) для перехода в режим SDTV либо ввести код подтверждения (отобразится на экране) для перехода в режим HDTV.

# Изменение режима экрана (4:3  16:9  4:3)

Menu  Настройки  Редактирование настроек  Режим экрана (нажмите желтую для изменения)  Выбрать нужный режим (зеленая для выбора)  Сохранить (зеленая)  Назад (красная)

# Подписка/отписка пакетов

Menu  Главная страница  Тарифы (нажмите «Вправо» для выбора вкладки «Тарифы»  Телеканалы  Введите Pin-код  Нажмите ОК

Теперь вам доступна навигация по пакетам (слева). Для подписки нажмите зеленую кнопку, для отписки – желтую. После того, как сделали все необходимые изменения, нажмите синюю кнопку (сохранить изменения). Появится окно, где можно сверить изменения. Нажмите зеленую кнопку (Выполнить немедленно) для осуществления подписки/отписки.

Обратите внимание, что отписка от базового пакета невозможна.

# Снятие блокировки (для телеканала Русская ночь и для Видео по запросу)

Menu  Блокировка  Выберите нужный уровень доступа (максимальный уровень доступа – «для зрителей старше 18 лет»  Введите PIN-код (по умолчанию 1111)  Нажмите ОК